1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- Nome do Produto: PODEROSO MOSQUICIDA

- Nome da Empresa: Kelldrin Ind. e Com. de Produtos Químicos e Agrícolas Ltda

- Endereço: Rua VP1D Quadra 02 Lote 05 - DAIA

- Telefone: (062) 3241-2727

- FAX: (062) 3241-2727

- E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Natureza Química: Este produto químico é um preparado

- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

- Nome químico ou genérico de cada ingrediente que contribua para o perigo:

Nome Químico: S-6-chloro-2,3-dihydro-2-oxo -1,3-oxazolo[4,5-b]pyridin-3-ylmethyl O, Odimethylphosphoro thioate

Sinonímia: Azametifós

Grupo químico: Organofosforados

Registro no Chemical Abstract Service - CAS: 35575-96-3

Fórmula molecular: C19H10CIN2O5PS

- Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo: 1,0 % (p/p)

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes: Risco ambiental e risco a saúde.

- Efeitos do produto

- Efeitos adversos à saúde humana: Pode causar inibição das colinesterases, irritação nos olhos e nas vias respiratórias.

- Efeitos ambientais: O ingrediente ativo pode apresentar toxicidade para peixes, aves e organismo aquático.

- Perigos específicos: Não há outros perigos relacionados com o produto.

- Principais sintomas: O produto pode causar inibição das colinesterases, manifestada por dores no peito, palpitação, e visão borrada, cefaléia, miose, respiração ofegante, tosse, câimbras, salivação exessiva, sudorese, lacrimejamento, vertigem, náusea, vômito, diarréia, contrações musculares, tremor, agitação, fraqueza, incontinência, incoordenação, convulsões, confusão mental, inconsciência, coma e até a morte.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Medias de primeiros-socorros

- Medidas de Primeiros Socorros: Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

- Inalação: Em caso de inalação do produto, remova a pessoa para lugar arejado. Recorra a auxílio médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.

- Contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância, se houver irritação, procure o médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.

- Contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto.

- Ingestão: Pode ser fatal se ingerido. Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduo. Procurar um médico imediatamente.

- Quais ações devem ser evitadas: Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um equipamento intermediário ou aparelho de reanimação manual (Ambu) para realizar o procedimento.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: Em caso de combustão usar extintores de PQS, CO2 ou de espuma.

- Proteção dos bombeiros: Utilizar os equipamentos de segurança recomendados para o combate de incêndios, principalmente protetor respiratório.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais

- Precauções pessoais: Utilize Equipamentos de Proteção Individual tais como macacão de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara contra eventuais vapores.

- Remoção de fontes de ignição: O produto PODEROSO MOSQUICIDA não é inflamável, assim sendo, retire do local todo material que possa causar principio de incêndio como exemplo: óleo diesel. Isole e sinalize a área contaminada.

- Controle de poeira: O produto PODEROSO MOSQUICIDA possui aspecto sólido granulado, portanto, não haverá sua dispersão pelo vento. Isole e sinalize a área contaminada para que outros veículos não transitem sobre o produto derramado.

- Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar os EPI´s adequados como luvas de borracha, óculos protetores, botas, roupa protetora e protetor respiratório.

- Precauções ao meio ambiente: Recolher o produto derramado a fim de prevenir a contaminação de cursos d'água. Não jogar o produto em esgotos, bueiros ou qualquer outro corpo d'água (lagos, represas, rios, etc.). Qualquer prática de descarte deve estar de acordo com a legislação vigente, estadual e federal.

- Métodos para limpeza: Conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para posterior tratamento de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manuseio

- Medidas técnicas: Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não aplica o produto com as mãos desprotegidas. Aplica o produto diretamente a partir da embalagem, sem contato manual. Use luvas de borracha. Use máscara cobrindo o nariz e a boca. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Mantenha o produto afastado de alimentos ou ração animal. Tome banho, troque e lave suas roupas (não misture com roupas de uso diário). Após sua utilização, todo e qualquer equipamento de proteção individual deve ser recolhido e cuidadosamente limpo e guardado.

  - Prevenção da exposição do trabalhador: Não fumar ou comer durante a aplicação. Não abrir a embalagem com a boca. Manusear o produto em locais ventilados. Recomenda-se utilizar luvas para manipular o produto. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

  - Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não aplicar o produto nas horas mais quentes do dia, contra ou na presença de ventos fortes de modo a evitar a sua deriva.

- Orientações para manuseio seguro: Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas ou animais.

- Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, sendo isolados de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção deve ser em alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO PERIGOSO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver adequadamente embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.

.

- Condições de armazenamento

  - Adequadas: Manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local exclusivo para produtos inseticidas. Trancar o local evitando o acesso de crianças e animais.

  - A evitar: Locais úmidos e com fontes de calor e exposição da luz solar

  - Produtos e materiais incompatíveis: Produtos químicos em geral, alimentos, medicamentos ou bebidas.

- Materiais seguros para embalagens

  - Recomendadas: Produto já embalado em embalagem apropriado

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Equipamento de proteção individual apropriado

- Proteção respiratória: Máscara facial modelo PFF1

- Proteção das mãos: Utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável.

- Proteção dos olhos: Utilizar óculos de segurança para produtos químicos.

- Proteção da pele e do corpo: Utilizar macacão de mangas compridas impermeáveis ou hidro repelentes.

:

- Precauções Especiais: Manter os EPI’s devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

- Medidas de higiene: Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado físico: Sólido

- Forma: Granulado

- Cor: Amarelo

- Odor: Característico

- pH: Não aplicável

- Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

- Ponto de fusão: Não determinado

- Ponto de ebulição: Não determinado

- Ponto de fulgor: Não aplicável. O produto não é inflamável.

- Limites de explosividade Superior/Inferior: Não aplicável. O produto não é explosivo.

- Densidade: Não determinado

- Solubilidade (com indicação dos solventes): Pouco solúvel em água.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Condições específicas:

- Instabilidade: O produto PODEROSO MOSQUICIDA é estável em temperatura ambiente, sob condições normais de uso armazenagem.

- Reações perigosas: Não há reação perigosa conhecida

- Condições a evitar: Evitar o calor ou a exposição direta ao sol. Umidade.

- Produtos perigosos da decomposição: Pode decompor-se sob condições de alta temperatura ou chama, podendo liberar produtos possivelmente de maior risco tais como: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, cloreto de hidrogênio, óxido sulfúrico, sulfito de hidrogênio e óxido fosforoso.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

- DL50 aguda, oral, ratos: > 5000 mg/kg

- CL50 inalação, ratos: > 5000 mg/kg

- DL50 dérmica, ratos, coelhos: > 4000 mg/kg

- Toxicidade crônica:

    - Mutagenicidade: O ingrediente ativo é considerado não mutagênico

    - Tetarogenicidade: O ingrediente ativo é considerado não teratogênico para seres humanos.

    - Carcinogenicidade: O ingrediente ativo é considerado não carcinogênico para seres humanos

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

  - Persistência/Degradabilidade: Moderamente duradouro em solos

  - Ecotoxidade: Altamente tóxico para aves e abelhas, invertebrados aquáticos, e moderadamente tóxico para peixes e em ensaios experimentais.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Métodos de tratamento e disposição

- Produto: Desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.

- Restos de produtos: Sobras do produto são tóxicas. Não descartar resíduos do produto indevidamente após o seu uso. Dependendo da quantidade não utilizada, armazenar adequadamente para uma próxima aplicação.

- Embalagem usada: Armazenar a embalagem usada com tampa até a sua devolução ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- Regulamentações nacionais e internacionais

- Terrestre: Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos, Resolução ANTT nº 420 de 12 de fevereiro de 2004.

- Número ONU: Produto não perigoso conforme resolução ANTT nº 420 de 12 de fevereiro de 2004.

- Nome apropriado para embarque: Azametifós

- Grupo de embalagem: Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

15. REGULAMENTAÇÕES

- Regulamentações:

Decreto 79.094, de 05 de janeiro de 1977.

Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Resolução -RDC Nº 326 de 14 de novembro de 2005.

Resolução - RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.

Produto registrando no MS Nº: 3.2522.0033

As legislações federais, estaduais e municipais de saúde e meio ambiente devem ser observadas.

- Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

- Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo.

- ATENÇÃO CUIDADO

- CUIDADO – PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários.

- Não aplicar em hortas e pomares.

- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

- Não reutilizar as embalagens vazias.

- Manter o produto na embalagem original.

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.

- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- As informações contidas nesta ficha de segurança está baseada no nosso conhecimento atual, e pretende descrever o produto sob o ponto de vista de segurança. Elas devem ser usadas como um guia de orientação e não como garantia de propriedades específicas do produto.